| Puits | RNSE-08 | Appareil |  |  |  |  | TP 188 |  |  | Rapport N° |  |  |  |  | 10 |  | Rapport du |  |  | 29/05/2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du puits |  | PPH |  |  |  |  | But de Work Over |  |  |  |  |  | -Est d'assurer la maintenance et la Restauration de l'intégrité du Puits. – Repêchage 12 joints de concentrique1"660 Situés au font. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type d’outil et paramètres |  |  |  |  |  |  |  |  | WOB |  |  |  | RPM |  |  |  | LPM |  |  |  | Pression |  |  |  |
| Avancement |  |  |  |  |  |  |  |  | Temps |  |  |  | Déviation |  |  |  |  |  |  |  | côte |  |  |  |
| String |  |  |  |  |  | BHA: Junk Mill 5"7/8 + PO + 02 Junk Basket +12 DC 4 "3/4 = 113.62 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOP Stack |  |  |  |  |  | Date de test; 29/05/2026; Prochain de test. |
| Boue |  |  | DIESEL |  | OBM |  |  |
| Autre boue |  |  |  |  | 150 |  |  |
| Surf Vol : (m³) |  |  | 149 |  | Den |  |  | FV |  |  | HPHT Filtrate |  |  | PV | AV |  |  | Yield | Gel0 |  |  | Gel10 |  |  |  |
| Vol Puits : (m³) |  |  | 62 |  | 0.87 |  |  | 32 |  |  | 16 |  |  | 5 | 8 |  |  | 5 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
| Left in Hole(m³) |  |  |  |  | Pb |  |  | Hgs |  |  | Lgs |  |  | Ca | Éléctrique stability |  |  | Solide |  |  |  |  |  |  |  |
| Dumped (m³) |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.2 |  |  | 2 | 1420 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tripping :(m³) |  |  | 1 |  | H/E |  |  | Huile |  |  | Eau |  |  |  | HPHT |  |  | PH | Sel |  |  | Cake |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 93/07 |  |  | 92 |  |  | 07 |  |  |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  |  |  |
| Produits à boue |  |  |  |  | Barite |  |  | Calcium carbonate |  |  | chaux |  |  | Sodium Chloride | UD MUL |  |  | UD COAT | UD BEN 38 |  |  | UD FL liq |  |  |  |
| Vol Produits : (T) |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 6 |  |  | 12 | 3.040 |  |  | 3.230 | 4.125 |  |  | 2.544 |  |  |  |
| Vol D’eau :(m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Déroulement des opérations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Timing |  | Tarif | Opérations |
| 00 :00 | 01 :00 | T1 | Suite Descente en gerbant DP 3"1/2 @ 2623m |
| 01 :00 | 01 :30 | T1 | Circulation |
| 01 :30 | 02 :30 | T1 | Tentative de repêcher (Junk Mill 5"7/8 +02 Junk Basket +01 DC 4 3/4) (Signes positives) |
| 02 :30 | 04 :00 | T1 | Circulation |
| 04 :00 | 11 :30 | T1 | Remonter (Junk Mill 5"7/8 +02 Junk Basket +01 DC 4 3/4) au jour ( repêchage positive) |
| 11:30 | 12:30 | T1 | Pose RBP à 18m |
| 12 :30 | 16 :00 | T2 | 'Démontage tube fontaine et suspension BOP 7'' 1/16 10k |
| 16 :00 | 19 :00 | T2 | Démontage Tubing Head 7" 1/16 * 11" 5k et montage une autre Tubing head usagée. |
| 19 :00 | 20 :30 | T2 | Montage BOP 7 1/16 10k |
| 20 :30 | 23 :00 | T2 | Test BOP : Annulaire @ 500 Psi et 1800 Psi (ok) Pipe Rams + Clapet anti retour+ Kill line + Chock Line @ 500 Psi et 3500 Psi (ok) Test Vanne Manifold vanne par vanne @ 3500 psi (ok) |
| 23 :00 | 24 :00 | T1 | Repêchage RBP à 18m |
| 00 :00 | 06 :00 |  | Montage tube fontaine Assemblage Junk Mill 5"7/8 et descente en gerbant 12 DC 4"3/4 et Suite descente DP3"1/2 @ 1406 m |

Superviseur :

Y. BOULEBBINA